- 项目需求及技术要求

| 序号 | 设备类型 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | ★1、支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力； ★2、交换容量≥512Tbps，包转发率≥96000Mpps； ★3、全宽主控，提供更好的扩展性和可靠性，主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，支持双风扇框完全冗余即使拔掉一个，设备也可以正常工作； ★4、业务板槽位数≥8，独立交换网板槽位数≥5； 5、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔，单槽位25G端口密度≥52个，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性； 6、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能； 7、支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持一虚多技术（1:N），支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用； 8、支持微分段功能，支持Telemetry流量可视化功能； 9、为了提高网络的时钟精确性，支持基于 1588v2、802.1AS、st2059-2 和 aes67-2015 协议的 PTP功能； ★10、配置≥双主控+双交换网板；配置≥48端口千兆以太网电接口，配置≥52端口万兆以太光接口；配置≥4个电源模块；配置了≥5个风扇模块，一根5M的万兆高速堆叠线缆； |

- 商务条款

1、货物到货后20个工作日完成设备的安装、部署、调试，投标人须具备丰富的安装部署经验，以达到本次招标的技术要求。

2、投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的设备，投标供应商须提供原厂对本项目的授权书。

3、该项目在完成实施过程中所需投标文件未提及的辅材由投标供应商提供，保证项目顺利实施完成。

4、所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

5、所投货物质保期为叁年。在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，提供3年7*24小时免费软硬件原厂技术支持与售后3年上门维护服务。投标供应商须提供原厂对本项目的售后服务承诺函。

6、如在履约过程中发现产品与本招标书提出的技术指标不符合，弄虚作假，则履约保证金无条件没收，由此产生的经济、法律责任由投标人全权承担，合同作废。

7、中标人应在中标后按要求与（采购人）签订合同，合同以本招标文件的内容为主体并对责任、义务等条目进行细化而形成，且招标方有权根据实际情况对投标项目要求作适当调整，以使投标项目实施方案更加合理规范。

8、安装、测试所需的工具由供应商解决，供应商负责准备安装、测试所需的资料，并负责指导采购人技术人员掌握和使用这些技术资料。